	Hekatron Vertriebs GmbH
	 Seite 1



Hekatron Vertriebs GmbH


Druckknopftaster für Feststellanlagen DKT 01
Druckknopftaster für den Einsatzbereich von
Feststellanlagen in abschließbaren Gehäuse
gemäß den DIBt Richtlinien. Die Alarmauslösung
erfolgt durch Eindrücken der Sicherheitsscheibe
und Betätigung des roten Alarmtasters. Zur Alarm-
und Betriebsanzeige stehen 2 LED zur Verfügung.
Wahlweise in den Gehäusefarben grau oder gelb.
 
Leistungsmerkmale:
- Kunststoffgehäuse in Flachbauweise
- Abschließbar
- Auswechselbare Sicherheitsscheibe
- Roter Alarmtaster mit LED
- 1 LED für Anzeige Betrieb
- 1 Wechselkontakt für Tasterfunktion
- Beschriftungsfeld für Feststellanlagen
 
Nenndaten:
Betriebsspannung LED 24V DC
Stromaufnahme 10 mA
Schaltspannung Wechselkontakt 24 VDC
Schaltstrom Wechselkontakt bis zu 1 A
Schutzart IP 20
Gehäusematerial Polycarbonat
Gehäusefarbe Grau oder gelb
Montage Aufputz
Kabeleinführungen 2x PG 9
Abmessungen HxBxT 130x130x31 mm
 
Fabrikat:  Hekatron Vertriebs GmbH
Typ:  DKT 01 grau oder gelb
 
oder gleichwertig
 
liefern, montieren und anschließen
 
angeb. Fabrikat:.......................................
 
angeb. Typ:............................................
 
Einheit: Stk

 


