	DORMA GmbH + Co. KG
	 Seite 1



Premium 8xxx FS, EN 179 (Vollblatttüren)
DORMA Premium Objektgarnitur für Vollblatttüren im modularen Baukasten-System – fest/drehbar gelagert; optional lösbare Rastverbindung. Dauerhafte, sehr stabile Konstruktion für die höchste Beanspruchung an Objekttüren.
Hochhaltemechanismus nach EN 1906. Die Anforderungen der DIN EN 1906 Benutzungskategorie Klasse 4 werden mit geprüften 500.000 Betätigungszyklen wesentlich überschritten. Im Praxistest über 2 Mio. Betätigungszyklen bestanden.
Unterteile in Stahl-Kunststoff-Verbundtechnik für zuverlässiges Ableiten hoher Kräfte ins Türblatt. Wartungsfreies Vierpunktlager mit HCM-Technik für die gezielte Entlastung der Schlossnuss. 
Schnellmontage durch einfaches Einrasten des Drückers in vier Rastelemente. Einfache Demontage der Drückerlochteile durch lösbare Rastverbindung.
Hochhaltefedern sorgen für eine waagerechte / 0°-Stellung des Türdrückers. Die DIN rechts / DIN Links Verwendbarkeit der Hochhaltefedern schließt Verwechselungen aus.

Nach EN 1634-1 und DIN 18273 für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. 

Nach EN 179 für Notausgangsverschlüsse zugelassen.

Rosetten und –schilder mit verlängerten Stütznocken; dadurch verschiebefreier Sitz an den Türen und Abdeckung noch größerer Türdickenintervalle mit der gelieferten Schraubenlänge. Durchgehende Verschraubung (M5) für stabile Verbindung der Rosetten- oder Schildpaare. Unsichtbare Befestigung durch Rosetten- oder Schildabdeckungen.
9 mm Stift.
Alle Oberteile der Rosetten und Schilder bei Vollblatt- und Profiltürbeschlägen haben eine einheitliche Höhe von lediglich 9 mm mit 1,0 mm Kantenradius. Mit hochwertiger Satino-Oberfläche. 10 Jahre Garantie gem. den gültigen DORMA Premium Garantiebedingungen.

Ausführung:

( ) Normalgarnitur (beidseitig Drücker)

( ) Wechselgarnitur (Drücker/fester Knopf)

Material / Farbe:

( ) Edelstahl

    ( ) matt satiniert

    ( ) spiegelpoliert

    ( ) PVD-beschichtet

( ) Aluminium

    ( ) F1 silber/natur

    ( ) F2 neusilber

    ( ) F3 messing

    ( ) F4 bronze 

    ( ) F5 dunkelbronze

    ( ) NIRO matt ähnlich

    ( ) RAL Sonderfarbe

Hochhaltefedern:

( ) einseitig (= Federunterstützung, Standardvariante)

( ) beidseitig (= Federvorspannung)

( ) ohne Hochhaltefeder (= keine Federunterstützung)
Lochung:

( ) PZ

( ) UN (ungelocht)
( ) Blind (ohne Drücker und Schlüssellochung, für Standflügelvarianten)

Rosetten/Schilder:

( ) Rosetten

( ) Kurzschilder

( ) Langschilder

( ) Breitschilder
