Objekteinsteckschloss - WC��technisch wie Klasse 3�mit Wechsel, ohne Schließblech, geschlossener, verzinkter Schlosskasten, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, verstärktes Gleitlager aus Stahl, �2-tourig, Zinkdruckguss Nuss, mit Geräuschdämpfung, 78mm Entfernung,�Stulp 20/24mm x 235 mm aus nicht rostendem Stahl 


Nuss-Vierkant 8 mm�Dornmaß 55 / 60 / 65 mm�





