Ausschreibungstext

GfS EH-Türwächter für Türklinken, GfS-Art.-Nr. 990 000

Fluchtwegsicherungssystem, Typ EH-Türwächter, System GfS-Hamburg, zur Montage unterhalb des Türdrückers. Zulassung gemäß DIN EN 179 durch das MPA NRW, Dortmund, in Verbindung mit Panikschloss, Schließblech und Drücker. 

Der in RAL 6029 (grün) lackierte EH-Türwächter wird in stabiler Metallausführung (Zink-Druckguss) montagefertig inklusive eines Profilhalbzylinders (Länge 27-30 mm) mit 2 Schlüsseln, einer 9 V-Blockbatterie, 3 Befestigungsschrauben und je einem lang nachleuchtenden Piktogramm für die Tür und das Gerät geliefert. Der Profilhalbzylinder ist durch eine Schiebeplatte verdeckt  und  somit gegen Beschädigung und äußere Einflüsse geschützt. Das Gerät ist zudem aufgrund verdeckt liegender Gehäusebefestigungen (ohne Schrauben) vor Sabotage gesichert. Bei  Bedarf lässt sich  der Profilhalbzylinder problemlos aus dem Gerät ausbauen und durch einen schließanlagenfähigen PHZ ersetzen. Das Gerät ist mit einem Signalgeber (75dB/1m) ausgestattet, der bei Betätigung (Herunterdrücken der Türklinke mit einem Handgriff) auslöst. Nur mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm wieder löschen und der Türwächter in seine Ausgangsposition zurückstellen. Für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe des Systems über den Geräteschlüssel möglich. Die Einzelbegehung der Tür kann ohne Alarmauslösung mit dem Türschlüssel über die Wechselfunktion des Türschlosses vorgenommen werden. Maße: LxBxH in mm (181x52/45x72)
