Behördeneinsteckschloss - PZW

nachDIN 18251Klasse 5; Stulp 20 / 24mm aus nicht rostendem Stahl; abgerundet; verzinkter allseitig geschlossener Schlosskasten, mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinder-Befestigungsschraube; Falle aus Temperguss, mit wartungsfreier Gleitführung und Geräuschdämpfung (Graphit- oder Ölloch im Stulp nicht erforderlich); Riegel aus Stahl mit Sicherheitszuhaltung; 2-teilige Stahlklemmnuss, selbstspannend, mit 8 mm Vierkant, verstärktes Gleitlager aus Stahl; mit aufbohrgeschützten gehärteten Späneschutzbuchsen aus Stahl; Zylinderabstand 72 mm; mit Wechselfunktion; Dornmaß  55 / 60 / 65 mm

