	Hekatron Vertriebs GmbH
	 Seite 1



Hekatron Vertriebs GmbH

Druckknopftaster DKT 02

Druckknopftaster für den Einsatzbereich an
Lüftungsanlagen in abschließbarem Gehäuse.
Die Alarmauslösung erfolgt durch Eindrücken der
Sicherheitsscheibe und folgende Betätigung des roten
Alarmtasters. Für weitere Funktionen steht beim Öffnen
der Gehäusetüre ein weiterer Taster zur Verfügung. Zur
Alarm- und Infoanzeige stehen 4 LED zur Verfügung.
 
Leistungsmerkmale:
- Kunststoffgehäuse in Flachbauweise
- Abschließbar
- Auswechselbare Sicherheitsscheibe
- Roter Alarmtaster mit integrierter LED
- 2 LED für Anzeige Betrieb und Klappenstellung
- 1 LED zur freien Ansteuerung
- 2 Wechslerkontakte für Tasterfunktionen
- Beschriftungsfeld auswechselbar
 
Nenndaten:
Betriebsspannung LED 24V DC
Stromaufnahme 10 mA
Schaltspannung Wechselkontakt 24 VDC
Schaltstrom Wechselkontakte bis zu 1 A
Schutzart IP 20
Gehäusematerial Polycarbonat
Gehäusefarbe Gelb oder Grau
Montage Aufputz
Kabeleinführungen 2x PG 9
Abmessungen HxBxT 125x125x38 mm
 
Fabrikat:  Hekatron Vertriebs GmbH
Typ:  DKT 02
 
oder gleichwertig
 
liefern, montieren und anschließen
 
angeb. Fabrikat:.......................................
 
angeb. Typ:............................................
Einheit: Stk

 


