TV 50x Türverriegelung für den verdeckten Zargeneinbau
Türverriegelung/Fluchttüröffner mit integrierten Rückmeldekontakten zur Überwachung auf aktiven/inaktiven Zustand. Alle Varianten mit justierbarer Falle. Lieferung mit angeflanschtem Schließblech und Montageschrauben. Lastunabhängige klemmfreie Entriegelung, max. Zuhaltekraft gemäß EltVTR.

Zum wahlweisen Anschluss an Rettungswegzentralen oder an Türterminals mit integrierten Steuer-/Anschlussplatinen TL-S 5 / 55 sowie mittels TV DCW® Adapter an alle TMS Systeme. 

Varianten / Technische Daten
Abmessungen ohne Schließblech (B x H x T): 23 x 134 x 39 mm

Anschlusswerte: 24 V DC ±5 %

Stromaufnahme max.: 58 mA

Kontaktbelastbarkeit: 24 V DC, 0,5 A induktiv, 24 V DC, 1,0 A ohmsch

Kabelempfehlung: I-Y(ST) Y4 x 2 x 0,6
Mit Winkelschließblech 30 x 48 x 220 x 3 mm für Falztüren
(    )
TV 501 DIN-L
(    )
TV 502 DIN-R
Mit angeflanschtem Flachschließblech 25 x 200 x 3 mm für Stumpftüren
(    )
TV 505 DIN-L

(    )
TV 506 DIN-R

Mit angeflanschtem Flachschließblech 35 x 200 x 3 mm und Easy Adapt Fallenführung
(    )
TV 507 DIN-L, mit Fallenführung Easy Adapt

(    )
TV 508 DIN-R, mit Fallenführung Easy Adapt

Optionales Zubehör, gesondert zu bestellen:

- TV DCW Adapter 

- TV-Z 510 Einsteckfallenschloss
Lieferumfang

1 x Türverriegelung TV 50x
1 x Installationsdokumentation

Fabrikat
DORMA

Typ

TV 50x Türverriegelung für den verdeckten Zargeneinbau
Dienstleistungshinweis

Installation und Inbetriebnahme sind nicht enthalten

