_______________________________________________________________________________________
Pos-Nr.

 Menge

 
Einheit 


Einheitspreis 
          Gesamtbetrag

_______________________________________________________________________________________
1.0 

..................

Stk. 


.................. EUR         ..................EUR
DORMA TS 73 EMF/FL
Scherengestänge-Türschließer nach EN 1155, mit CE-Kennzeichnung,

mit Freilauffunktion über Gestänge, 24 V DC. Schließgeschwindigkeit

und Endschlag stufenlos einstellbar. DIN-L und DIN-R verwendbar.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin, in Verbindung

mit Feuer- und Rauchschutztüren, für die Verwendung in Feststellanlagen.

Eignungsnachweis mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür

erforderlich.

Größe:

(  ) EN 4

(  ) EN 5

(  ) EN 6
Farbe:

(  ) silberfarbig

(  ) Sonderfarbe ähnl. RAL
1.1 DORMA RMZ 

Rauchmeldezentrale im Contur Design, mit Betriebs- und Wartungsanzeige, 

integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder für Sturzmontage . Zur Ansteuerung von 

DORMA  Feststellvorrichtungen. 

Anschlussmöglichkeit für weitere Melder, externe Handauslösung und potenzialfreier Alarmkontakt.

Umstellbar auf Hand-Reset. Einteilige Verkleidung, Bauhöhe 30 mm. 

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin, als Feststellanlage. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Ausführung:

(  ) RMZ. Mit integriertem Netzteil. Anschlussspannung 230 V AC, Betriebsspannung 

      Betriebsspannung 24 V AC

(  ) RMZ DCW. Zur Anbindung an DCW- Bus.

Zubehör:
[  ] RS- Alarmmodul

   - Akustisches Alarmmodul zur Nachrüstung für RMZ, G-EMR, GSR- EMR im Contur Design

Farbe:

(  ) silberfarbig

(  ) weiß (vgl. RAL 9016)

(  ) Edelstahl Design 

(  ) Sonderfarbe ____ (vgl. RAL ___)

1.2. DORMA RM- N 

Optischer Rauchmelder, 24 V DC, für die Deckenmontage. Als Zweit- und Drittmelder an alles DORMA 

Feststellanlagen verwendbar. Mit potenzialfreiem Wechselkontakt.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin; und vom VdS, Köln, nach EN 54, Teil 7,

geprüft. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Farbe:

(  ) weiß, vgl. RAL 9003

