VES 3-1218

Deventer Endkappe Stulp VES 3-1218 aus thermoplastischem Elastomer zum Abdichten und Dämmen von zweiflügeligen Fenstern und Fenstertüren aus Holz und Holz-Aluminium. Mit Flügelfalzdichtung S7503a - Luftdurchlässigkeit 

(EN 12207) Klasse 4. Schlagregendichtheit (EN 12208) Klasse 9A. Einbau in Fensterflügel mit 12 mm Falzhöhe und 3 mm Nutbreite. 

	
	Seite 1
	

	
	
	



