Glastürfallenschloss passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke, mit Schlossabdeckungen allseitig abgerundet aus Aluminium bzw. Edelstahl.

Durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich. Beiligender, farblich abgestimmter Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegenseite.

Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss. Mit Sonderfalle auch für 10 mm Türen einsetzbar.

Schloss mit Buntbart bzw. Profilzylinderschließwerk, 1 – tourig mit Wechsel und stufenlos verstellbare Federstärke der Schlossnuss über Innensechskantschraube

Spezial – Spannnuss mit 2 Klemmfedern zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes. Verstärkte Edelstahl Federn für optimalen Sitz des Drückers auf dem Schloss.

Drückerführung für 16 mm Drückeransatz montiert / für 18 mm lose Hülse beiliegend.

Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung.
