Dictator Schiebetürschließer DICTAMAT 50

Schiebetürschließer DICTAMAT 50 für das sichere und

kontrollierte Schließen von Schiebetüren von 10kg bis

100 kg mit einstellbarer Geschwindigkeit, komplett ohne

Strom. Optimaler Schutz für Mensch und Material,

Einsparungen bei der Montage, da ohne elektrische

Installation und keine Folgekosten in Form eines

weiteren Stromverbrauchers oder aufwendiger

Wartungsarbeiten.

Die zuverlässige Schließung der Tür verhindert

Energieverlust in klimatisierten Räumen.

Übertragung der Schließkraft der Federseilrolle und

Dämpfung durch den Radialdämpfer über ein umlaufendes

Seil auf den Türflügel. Geeignet auch für zweiflügelige

Schiebetüren.

Sehr hohe Lebensdauer auch durch eingespritzte

Seilführungsrillen in der Federseilrolle.

Schließkraft der Federseilrolle durch unterschiedliches

Vorspannen an Türgewicht und Laufweg anzupassen, Schutz

der Feder durch eingebaute Rutschnabe. Stufenlos,

feinst einstellbare Schließgeschwindigkeit.

Material

( ) Kunststoff und Stahl verzinkt

( ) Kunststoff und Edelstahl (nicht rostende

Ausführung)

Schließkraft

( ) 25N

( ) 50N

( ) 80N

Max. Fahrweg

( ) 1800 mm

( ) 1500 mm

( ) 1000 mm

Ausführung

( ) Kompakteinheit KP mit Montageplatte für rechts

schließende Türen

( ) Kompakteinheit KP mit Montageplatte für links

schließende Türen

( ) Kompakteinheit KW mit Montagewinkel (eine

Ausführung für rechts- und links-schließende Türen)

( ) Baukastensystem BK mit umlaufendem Seil, auch für

zweiflügelige Türen

( ) Schiebetürschließer DICTAMAT 50 KP links, 50N,

Kompakteinheit mit Montageplatte, mit Zugseil

Best.-Nr.: 700082

( ) Schiebetürschließer DICTAMAT 50 KP links, 50N,

Kompakteinheit mit Montageplatte, mit Zugseil, nicht

rostende Materialien

Best.-Nr.: 700087

( ) Schiebetürschließer DICTAMAT 50 KP rechts, 50N,

Kompakteinheit mit Montageplatte, mit Zugseil

Best.-Nr.: 700093

( ) Schiebetürschließer DICTAMAT 50 KP rechts, 50N,

Kompakteinheit mit Montageplatte, mit Zugseil, nicht

rostende Materialien

Best.-Nr.: 700094

( ) Schiebetürschließer DICTAMAT 50 KW, 50N,

Kompakteinheit mit Montagewinkel, mit Zugseil

Best.-Nr.: 700083

( ) Schiebetürschließer DICTAMAT 50 KW, 50N,

Kompakteinheit mit Montagewinkel, mit Zugseil, nicht

rostende Materialien

Best.-Nr.: 700088

( ) Schiebetürschließer DICTAMAT 50 BK, 50N, mit

umlaufendem Seil, Baukastensystem

Best.-Nr.: 700080

( ) Schiebetürschließer DICTAMAT 50 BK, 80N, mit

umlaufendem Seil, Baukastensystem

Best.-Nr.: 700081

( ) Schiebetürschließer DICTAMAT 50 BK, 50N, mit

umlaufendem Seil, Baukastensystem, nicht rostende

Materialien

Best.-Nr.: 700085

( ) Schiebetürschließer DICTAMAT 50 BK, 80N, mit

umlaufendem Seil, Baukastensystem, nicht rostende

Materialien

Best.-Nr.: 700086

Ggf. erforderliches Zubehör

( ) Haltewinkel zu DICTAMAT 50 KW, zur Montage am

Schienensystem Komplettset für Wandtaschen

Best.-Nr.: 700092

( ) Türmitnehmer zum DICTAMAT 50 BK für den zweiten

Türflügel bei zweiflügeligen Türen, verzinkt

Best.-Nr.: 700090

( ) Türmitnehmer zum DICTAMAT 50 BK für den zweiten

Türflügel bei zweiflügeligen Türen, V2A

Best.-Nr.: 700091

Liefern und nach Herstellervorschrift montieren

· Menge: ..........

· Einheit: St

· EP: ..........

· GP: ..........

[image: image1.png]



Dictator Schiebetürschließer DICTAMAT 50




